单片机技术及应用实验室设备更新项目邀标公告

- 项目编号：WCLG202601292850027

- 武昌理工学院现就本校单片机技术及应用实验室设备更新项目以邀请招标方式组织采购，特邀请符合本项目资质要求的供应商参与投标。现将项目相关事宜公告如下，本公告为通用版要求，无指定性技术指向，确保各供应商公平参与。

- 项目名称：单片机技术及应用实验室设备更新项目

- 项目地点：武昌理工学院人工智能学院219

- 项目建设目的及意义：

- 原单片机实验室设备老旧已使用8年，技术老旧，无法适应现行教学需求。本项目旨在顺应电子信息与自动化领域技术发展趋势，满足《单片机技术及应用》等课程的实践教学需求。通过引入开放式综合实验/仿真系统箱（要求采用“核心板+统一尺寸扩展板”的系统架构设计，拒绝采用“开发板+外围模块”的零散结构设计），配置MCS-51为核心的单片机及ADC0809 模数转换模块、DAC0832 数模转换模块、DS18B20 温度传感器、超声波测距模块等配套外围模组和通讯模组实现硬件电路搭建、程序开发、通讯模组驱动与使用、上层软件开发，构建集教学、科研、技能实训于一体的多功能实验平台。实验室将支持 IO 口应用、外部中断、定时 /计数器、串并行通信、AD/DA 转换、电机控制等多类实验项目开展，助力学生深入理解单片机工作原理，熟练掌握单片机编程与硬件接口设计技能，提升实践操作与科研创新能力，为培养适应电子信息行业需求的高素质应用型人才奠定坚实基础。

- 实验平台可以完成以下实验项目：

| 序号 | 开设实验名称 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 单片机硬件平台认识实验 | - 了解单片机实验箱的结构组成，包括模拟信号发生器、地址译码电路、开关量发生器、发光二极管组等模块；掌握单片机最小系统的构成，熟悉 单片机芯片的引脚功能与连接方式；学习实验箱与计算机的连接及调试方法，为后续实验奠定硬件基础。 |
| 2 | 单片机软件平台认识实验 | - 掌握 Keil4 编程环境的使用，包括新建工程、编写 C 语言程序、编译生成.hex 文件等操作；熟悉 Proteus 仿真软件的操作，能够绘制单片机系统电路原理图并进行虚拟仿真；学习 STC-ISP 下载软件的使用，掌握将程序烧录到单片机芯片的方法。 |
| 3 | IO 口输出 -- 流水灯实验 | 掌握单片机 P1 口直接控制的操作方法；设计流水灯程序，理解延时程序的编写原理；利用 KEIL4 和 Proteus 进行程序设计与仿真，再通过硬件实验平台实现八个发光二极管循环闪烁（频率 1HZ，实验系统振荡器频率 12M），熟悉硬件线路连接与程序下载流程。 |
| 4 | IO 口输入 -- 开关控制实验 | 掌握单片机 IO 口作为输入的程序控制方法；设计开关控制流水灯的程序，实现开关对流水灯开启与停止状态的控制，闪烁频率 1HZ；通过硬件实验平台完成键控制流水灯实验，对比 IO 口输入与输出的区别。 |
| 5 | IO 口综合 -- 键控声光报警电路实验 | 掌握单片机蜂鸣器的工作原理和数码管的控制方法；设计键控声光报警程序，当开关打开时数码管循环显示 9-0，开关闭合后报警器响且数码管显示 8 并以 5HZ 频率闪烁；利用 Proteus 绘制电路并仿真，再通过硬件平台验证，掌握开关器件的设计与应用。 |
| 6 | 外部中断基础应用实验 | 掌握单片机外部中断的工作原理和应用方法；设计外部中断控制流水灯的程序，通过 C 语言编程实现外部中断控制八个发光二极管循环闪烁（频率 5HZ）；利用 Proteus 绘制包含单片机小系统、流水灯系统和外部中断 0 的电路，完成软件仿真与硬件验证。 |
| 7 | 中断嵌套实验 | 理解单片机外部中断优先级的设置方法；掌握 C51 外部中断嵌套的应用；设计嵌套中断控制流水灯程序，系统运行时流水灯正常循环，触发低优先级外部中断 0 时 4 灯亮 4 灯灭循环，触发高优先级外部中断 1 时 8 灯全亮全灭 10 次（频率约 5HZ）；完成硬件实验验证中断嵌套功能。 |
| 8 | 定时器实验 | 掌握单片机定时器的基本工作原理和时间设置方法；学会编写定时器中断服务程序；利用定时器 0 实现长时间定时，从 P1.0 口输出频率 1HZ、脉宽 1S 的方波控制 LED 灯闪动（fosc=12MHZ）；通过 Proteus 仿真和硬件实验平台验证定时器功能。 |
| 9 | 计数器实验 | 掌握单片机计数器的基本工作原理和相关寄存器设置；学会编写计数器中断服务程序；将 T1 设为计数模式（方式 1 中断），在计数输入引脚 T1（P3.5）外接按钮开关，按 4 次按钮后 P1 口 8 只 LED 闪烁不停；完成电路仿真与硬件实验验证。 |
| 10 | 串口扩展并行口实验 | 掌握串口扩展并行 I/O 口的方法；熟悉串口工作模式 0（8 位同步移位寄存器，波特率 fosc/12）的使用；利用 74LS164 串入并出移位寄存器，其输出口接 SW-LED 模块，实现 LED 灯依次显示形成流水灯；完成软件设计、仿真与硬件验证。 |
| 11 | LCD1602 显示实验 | 掌握 LCD1602 的工作原理和控制方法；设计 LCD1602 显示程序，实现指定字符（如 “Welcome”“Harbin CHINA”）的显示；利用 Proteus 绘制单片机与 LCD1602 的接口电路，完成软件仿真，再通过硬件实验平台实现 LCD1602 显示功能，熟悉硬件线路连接与程序调试。 |
| 12 | 单总线串行扩展应用实验 | 掌握单总线串行扩展技术；了解温度传感器 DS18B20 的特性和温度测量原理（测量范围 - 55~128℃，-10~+85℃内精度 ±0.5℃）；设计基于 DS18B20 和 LED 数码管的单总线温度测量程序，实现温度数据的采集与显示；完成电路仿真与硬件实验，掌握单总线协议的实现方法。 |
| 13 | 模数转换（ADC0809）实验 | 掌握单片机 ADC0809 的基本工作原理；学会 ADC 芯片与 AT89S51 单片机的硬件接口设计和接口驱动程序编写；采用查询方式控制 ADC0809（Proteus 中用 ADC0808 替代）进行 A/D 转换，将转换结果输出到 LED 显示；理解 A/D 转换器的转换时间、分辨率等主要技术指标，完成仿真与硬件实验。 |
| 14 | 数模转换（DAC0832）实验 | 掌握单片机 DAC0832 的基本工作原理（8 位分辨率、电流输出、单 / 双缓冲输入等特性）；学会 DAC 芯片与 AT89S51 单片机的硬件接口设计和驱动程序编写；采用单缓冲方式接口，单片机通过 P1 口向 DAC0832 送入数字量并转换输出，用虚拟直流电压表测量经运放 LM358N I/V 转换后的电压值，观察输出电压变化；完成仿真与硬件实验。 |
| 15 | 直流电机控制实验 | 掌握直流电机的基本工作原理和驱动原理；学会直流电机与 AT89S51 单片机的硬件接口设计和驱动程序编写；利用单片机两个 I/O 脚控制直流电机，P3.7 脚输出 PWM 信号控制转速，P3.6 脚控制旋转方向；通过编程实现电机转速和方向的调节，完成仿真与硬件实验验证。 |
| 16 | 步进电机控制实验 | 掌握步进电机的基本工作原理（将脉冲信号转为角位移 / 线位移）和驱动原理；了解步进电机的单四拍、双四拍、单双八拍等工作方式；设计程序用四路 I/O 口输出实现环形脉冲分配，控制步进电机按固定方向转动，通过 “正转”“反转” 按键控制电机转向，松开按键电机停止；完成仿真与硬件实验。 |
| 17 | 简易电子琴设计实验 | 熟悉单片机最小系统的设计与制作；掌握单片机接口技术在电子琴设计中的应用；利用 4X4 矩阵键盘作为音符输入，蜂鸣器作为发声器件，通过定时器产生不同频率的脉冲驱动蜂鸣器发出 1-7 等音符；设计程序实现按键扫描、音符频率控制和节拍控制，完成简易电子琴的软硬件设计与调试。 |
| 18 | 超声波测距与显示实验 | 掌握超声波测距的基本原理；学会超声波测距模块与单片机的接口设计和数据处理方法；结合 LCD1602 显示模块，设计程序实现超声波发射、回波接收、距离计算与显示；完成硬件电路搭建（单片机最小系统、超声波模块、LCD1602 等）与程序调试，实现一定范围内（如 0-500cm）的距离测量与显示，并可加入温度补偿功能提高测量精度。 |
| 19 | I2C | 掌握I2C通信基本原理，学会使用单片机对I2C接口的EEPROM进行数据的读写。 |
| 20 | SPI | 掌握SPI通信基本原理，学会使用单片机对SPI接口的实时时钟芯片进行数据的读写。 |
| 21 | 综合设计实训 | 能让学生按照企业实际的产品构思、设计、实现、运行的全流程开展温度过程控制系统、出租车计价系统、基于单片机和wifi的远程采集控制系统、智能语音识别与控制系统等项目开发，项目包含硬件设计、程序开发、通讯模组使用、软件开发等系统级项目全部知识点。系统同时支持学生开展工程实训、电子竞赛训练、创新实践等。 |

- 四、采购要求：

| 名称 | 型号 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开放式综合实验/仿真系统箱 | 厂家 | 实验箱采用模块化设计，全部由功能相对独立的统一尺寸、统一接口模块构成；各模块位置可在箱内自由调换摆放和固定，可快速、便捷搭建多传感器，多执行器的系统级应用，方便收纳和维护；采用仿真式设计，仿真器与实验平台分离，支持脱机运行； 各个模块开放其数据采集/控制接口，通过香蕉插头连接线与微处理器模块连接，实验时先完成硬件接线，再编程实现预期功能，以强化对学生学习单片机硬件电气连接关系、再软件编程协同实现预期实验功能的训练； 实验箱包含模拟信号发生器模块、地址译码器模块、8位开关量（拨动开关）发生器模块、信号发生器模块、8位发光二极管组模块、步进电机模块、DAC0832 模块、ADC0809 模块、RS232/RS485 通讯模块、WIFI通信等 30 种以上功能模块，主要模块性能要求如下表；兼容 MCS51 实验；提供 100% 资源出让、实时性和无条件硬件断点功能。 | 25套 |
| 单片机芯片 | MCS-51 | 51 内核单片机，Flash 存储器 8KB，RAM 512B，工作电压 5V，支持 ISP 下载；用于实验程序的烧写与运行，是单片机实验的核心器件。 | 25 |
| ISP 下载线 | 定制 | 一端接计算机并口，另一端接 Lab51CPU 板 “ISP 下载” 10 芯插座；用于将 KEIL4 编译生成的.hex 文件下载到 STC89C52RC 芯片中；支持 STC-ISP 软件操作，传输稳定。 | 25 |
| LCD1602 显示模块 | JHD162A | 16 列 2 行字符显示，工作电压 5V，接口方式 8 位 / 4 位可选；含对比度调节电位器，支持标准 ASCII 字符显示；用于实验中的数据显示，如温度、距离、字符信息等。 | 25 |
| DS18B20 温度传感器模块 | DS18B20 | 单总线数字温度传感器，测量范围 - 55~128℃，-10~+85℃内精度 ±0.5℃；工作电压 3.3~5V，体积小、功耗低；用于温度测量实验，直接输出数字温度信号，无需 A/D 转换。 | 25 |
| 超声波测距模块 | HC-SR04 | 测量距离 2~400cm，精度 ±3mm，工作电压 5V；包含超声波发射器、接收器和控制电路；通过触发信号启动测距，回波信号反馈距离信息，用于超声波测距实验。 | 25 |
| 直流电机模块 | 130 直流电机 + 驱动板 | 电机电压 6V，转速 1500rpm；驱动板采用 L298N 芯片，支持正反转和 PWM 调速；与单片机 IO 口连接，实现电机转速和方向控制，用于直流电机控制实验。 | 25 |
| 步进电机模块 | 28BYJ-48 | 四相五线步进电机，步距角 5.625°/64，减速比 1:64；配套 ULN2003 驱动板，工作电压 5V；通过单片机输出脉冲信号控制电机转动，用于步进电机控制实验。 | 25 |
| 4X4 矩阵键盘模块 | 定制 | 16 个按键，工作电压 5V，接口为 4 行 4 列；用于简易电子琴实验中的音符输入，或其他实验中的多按键控制场景；配备防抖动电路，确保按键信号稳定。 | 25 |
| 蜂鸣器模块 | 有源蜂鸣器 | 工作电压 5V，通过高低电平控制发声；用于键控声光报警实验、简易电子琴实验中的发声器件；体积小，安装方便，声音清晰。 | 25 |
| KEIL4 软件开发环境 | Keil C51 V9.0 | 用于 8051 单片机的 C51 语言编程，集成编辑、编译、仿真功能；支持生成.hex 文件，提供强大的软件调试功能，生成代码运行速度快、占用存储器空间小；每个实验室终端均需安装，支持多用户同时使用。 | 已有 |
| Proteus 仿真软件 | Proteus 8 Professional | 用于绘制单片机系统电路原理图，实现虚拟仿真；支持单片机程序载入、仿真运行，可模拟声光、电机动作等效果；用于实验前的软件验证，减少硬件调试成本；每个实验室终端均需安装，支持多用户同时使用。 | 已有 |

特别要求：

1、附件中产品参数仅做参考，若有不同，务必在招标文件偏离表中标明，此偏离不计入评分中；

- 2、要求提供在高校使用且成熟度高的产品。

- 五、供应商必须具备的资格条件

1、具备《中华人民共和国政府招标法》第二十二条规定的条件；

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的专业技术能力；

④有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；提供供应商书面声明；供应商自行承诺并承担后果。

⑥法律、行政法规规定的其他条件；

⑦投标产品在武汉地区能够长年提供售后服务和专业维护人员。

2、必须是在中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人；

3、供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单和“中国政府采购”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单（以公告期内的查询结果为准）；

4、至少近三年高校成功案例。

六、质保及售后服务要求

1、质保期：整体实验系统箱及所有模块质保期不少于3年，自项目验收合格之日起计算。质保期内因产品质量问题导致的故障，供应商应免费维修或更换，并承担全部费用。

2、售后服务响应：供应商须在武汉设有常驻售后服务点或授权服务商。接到故障报修后，2小时内响应，24小时内到达现场，一般故障48小时内解决，重大故障72小时内解决。

3、培训服务：提供至少2次现场技术培训（每次不少于4学时），培训内容包括实验箱使用、模块连接、典型实验操作、常见故障排查等。提供完整的实验指导书、产品使用手册、驱动。

4、资料更新：质保期内免费提供所有模块的原理图、硬件接口说明、例程源码的更新版本（如有）。

七、付款方式：验收合格后付95%，5%质保金。

八、报名登记及磋商文件获取方法

1、凡有意参加者，请派代表于2026年4月14日至2026年4月22 日（法定节假日、公休日除外），每日上午9时至12时，下午14时至17时（北京时间，下同），在武昌理工学院行政楼五楼办公室报名或者通过邮箱zbb1@wut.edu.cn报名并购买招标文件（0元/份）。

2、同时，报名需提供以下资料：

① 企业法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书及本人身份证；

- ②若通过邮箱报名，邮件名称写明项目名称及公司名称，邮件内容中包含项目负责人及其联系方式。

3、投标单位若对项目有问题，可通过邮件将问题发送至指定邮箱，截止时间为2026 年 4月20日 18 时整，招标单位统一在2026 年4 月21日 17 时前回复，答疑邮箱：zbb1@wut.edu.cn。

九、投标文件制作、投递相关要求

1、投标文件格式

（1）封面：格式自拟；

（2）目录：为方便评标，请投标人认真编制投标文件目录及页码。

（3）报价一览表：格式自拟。

（4）分项报价表：格式自拟。

（5）法定代表人身份证明：格式自拟。

（6）授权委托书：格式自拟。

（7）近三年高校成功案例：需附合同复印件。

（8）商务和技术偏离表：格式自拟。

（9）投标人声明：格式自拟，需附“信用中国”网站截图。

（10）技术响应方案：包含但不限于调试、培训、售后等。

（11）其它资料：投标人认为需要提交的其它资料，格式自拟。

2、投标文件原则上一正二副，保证密封完整。若邮寄，请用牛皮纸包装完好，避免运输中破损。

3、请于2026年 4月 24日17:00之前送达或邮寄至：武昌理工学院行政楼五楼招标办张老师处（邮寄亦可）。

十、开标时间及地点

时间：另行通知

地点：暂定武昌理工学院行政楼五楼会议室

十一、下列情形之一者为废标

1、投标文件的内容和招标文件有实质性背离的；

2、投标文件在投标截止时间后送达的；

3、投标文件没有密封送达的；

4、报价明显背离市场合理价位的；

5、围标、串标的为无效投标。

十二、联系电话及地址

招标办：027-81652315/18162688083张老师

监督投诉电话及邮箱： 027-81652022  zbb2@wut.edu.cn

招标办地址：武汉市江夏区江夏大道16号武昌理工学院行政楼五楼招标办

- 十三、其它

- 所有解释权归属招标人。

武昌理工学院招标办

2026年4月10日

- 武昌理工学院单片机技术及应用实验室设备更新项目邀请招标文件

项目编号：WCLG202601292850027

招标人：武昌理工学院

招标方式：邀请招标

文件版本：通用版（无指定性技术指向）

编制日期：2026 年 4 月

第一章 投标人须知

    - 一、总则

1、本招标文件适用于武昌理工学院单片机技术及应用实验室设备更新项目（项目编号：WCLG202601292850027）的全部采购内容，包括硬件设备、安装调试、培训、售后及应急保障等，所有要求均为通用型核心需求，无指定性技术指向，确保各符合资质的供应商公平参与投标。

- 2、本项目采购目标为：建设一间集教学、科研、技能实训于一体的单片机综合实验平台，支持21项实验项目及综合设计实训，强化学生硬件接口设计与编程能力，满足电子信息类高素质应用型人才培养需求。

- 3、投标人须完全响应本招标文件的全部条款，对条款的任何偏离均需在投标文件中明确说明；未说明或偏离核心要求的，符合性审查视为不合格。

- 4、投标报价为全包价（含税），包含设备采购、运输、安装调试、培训、质保服务、技术支持、税费等所有费用，不含Keil、Proteus软件。

- 5、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包，投标人须自行完成全部项目内容。

    - 二、招标文件组成

- 1、邀请招标公告；

- 2、投标人须知；

- 3、项目通用需求（核心技术、硬件、服务要求）；

- 4、评标办法（综合评分法）；

- 5、合同主要条款（通用版）；

- 6、投标文件格式。

    - 三、投标文件编制要求

- 1、投标文件使用中文编制，计量单位采用国家法定标准。

- 2、投标文件需按本招标文件第六章 “投标文件格式” 编制，内容完整、字迹清晰，正副本内容一致，电子版与纸质版一致。

- 3、所有资质证明、业绩材料、报价单等均需加盖投标人公章，复印件需清晰可辨，否则视为无效材料。

- 4、投标文件需标注项目编号WCLG202601292850027，未标注或标注错误的，视为无效投标。

    - 四、投标文件的递交与修改

- 1、投标文件逾期递交的招标人不予受理。

- 2、投标人在投标截止时间前可对已递交的投标文件进行修改或撤回，修改后的投标文件需按本文件要求密封并标注 “修改” 字样；投标截止时间后，不得修改或撤回投标文件。

第二章 项目通用需求

- 本章节为项目通用核心需求，无指定性技术模块、设备型号或实现方式要求。

    - 一、总体使用需求

- 1、实验平台须采用“核心板+统一尺寸扩展板”架构，所有功能模块为统一尺寸、统一接口，可在实验箱内自由调换摆放和固定。

- 2、各模块开放数据采集/控制接口，通过香蕉插头连接线与微处理器模块连接。

- 3、仿真器与实验平台分离，支持脱机运行。

- 4、 实验箱包含30种以上功能模块，兼容MCS51实验；提供100%资源出让、实时性和无条件硬件断点功能。

- 5、所有硬件必须与Keil C51、Proteus等校方现有软件完全兼容。

    - 二、采购清单及数量

同公告中的表格，请注意软件为“校方已有”。

    - 三、实验项目支持要求

支持原公告所列21项实验项目（详见公告附表），提供完整的实验指导书、例程源码（C语言）、硬件接口说明。

- 服务与售后通用需求

- 1、安装调试与部署：投标人需安排专业技术团队上门完成实验箱及所有模块的安装、接线检查、通电测试，确保每套设备能正常运行全部实验项目。

- 2、人员培训：提供至少2次现场技术培训（每次不少于4学时），提供完整的实验指导书、产品使用手册、驱动及例程源码。

- 3、质保服务：整体实验系统箱及所有模块质保期不少于3年，自项目验收合格之日起计算。质保期内免费维修或更换，免费提供原理图、接口说明、例程源码更新。

- 4、售后服务响应：供应商须在武汉设有常驻售后服务点或授权服务商。接到故障报修后，2小时内响应，24小时内到达现场，一般故障48小时内解决，重大故障72小时内解决。

第三章 评标办法（综合评分法）

    - 一、评分总原则

- 1、本项目采用综合评分法，总分 100 分，所有评分标准均为通用要求，无指定性技术指向，仅根据投标人的技术方案、商务实力、售后服务、投标报价进行综合评审。

- 2、评标委员会先对投标人进行资格审查和符合性审查，任一审查不合格的，不得参与后续评分，投标文件视为无效。

- 3、综合得分相同的，按技术方案评分、售后服务评分、投标报价得分的顺序依次排序，得分高者优先。

    - 二、资格审查

投标人需同时满足以下所有资格要求，否则资格审查不合格：

- 1、具有独立承担民事责任的能力，营业执照 / 事业单位法人证书合法有效；

- 2、提供近 3 年无重大违法经营记录的书面声明（加盖公章）；

- 3、近3年拥有至少3所高校同类单片机/嵌入式实验室项目业绩（提供合同复印件）；

- 4、投标文件标注项目编号 WCLG202601292850027。

    - 三、符合性审查

投标人需同时满足以下所有要求，否则符合性审查不合格：

- 1、完全响应本招标文件 “项目通用需求” ，无负偏离；

- 2、投标报价为全包价；

- 3、投标文件编制内容完整、签章齐全；

- 4、承诺不转包、不分包，未以联合体形式投标。

第四章 合同主要条款（通用版）

    - 一、合同主体

甲方：武昌理工学院

乙方：中标供应商

本合同对应项目编号：WCLG202601292850027，所有合同附件均需标注该编号，与本合同具有同等法律效力。

    - 二、项目内容与交付

- 乙方按招标文件要求和投标文件承诺，向甲方提供单片机实验系统箱及配套模块、安装调试、培训、售后等全流程服务。

- 1、交付时间：暂定合同签订后45天内。

- 2、交付地点：武昌理工学院人工智能学院219实验室。

- 3、交付要求：所有设备全新、合格，能完整运行21项实验项目。

    - 三、验收标准与流程

- 1、验收标准：按国家相关标准、招标文件通用需求、投标文件承诺。核心指标：设备数量及型号一致；每套设备能正常完成21项实验项目演示；培训完成且资料齐全。

- 2、验收流程：初验→试运行（1个教学周期）→终验。

    - 四、付款方式

    - 验收合格后付95%，5%质保金。

    - 五、质保与售后

- 1、质保期：整体设备质保期不少于3年，自终验合格之日起算。

- 2、质保期内免费维修、更换、技术支持、培训。

- 3、质保期后，乙方提供终身技术支持，仅收取成本费，且成本费需提前告知甲方并经甲方确认，不高于市场均价。

    - 六、双方责任

- 1、甲方责任：提供项目实施所需的场地、网络、电源等基础条件；配合乙方完成数据对接、人员培训等工作；按合同约定支付款项。

- 2、乙方责任：按合同约定完成产品交付、安装调试、培训、售后等全部工作；确保系统运行稳定、数据安全；及时解决系统故障。

    - 七、其他

（无）

第五章 投标文件格式

    - 一、投标文件封面

武昌理工学院单片机技术及应用实验室设备更新项目投标文件（正 / 副本）

项目编号：WCLG202601292850027

投标人：（加盖公章）

日期： 年 月 日

    - 二、投标函

致：武昌理工学院

我方已仔细阅读项目编号 WCLG202601292850027《武昌理工学院单片机技术及应用实验室设备更新项目邀请招标文件》的全部内容，自愿参加本项目投标，郑重作出如下承诺：

- 1、本次投标总报价为人民币______万元（大写：______________________________），该报价为全包价，包含硬件、安装调试、培训、售后、税费等所有费用（不含Keil、Proteus软件）。

- 2、我方承诺所投产品及服务完全响应本招标文件的全部通用需求，无负偏离。

- 3、我方承诺投标有效期为 90 天，在此期间投标文件对我方具有法律约束力，我方将严格遵守招标文件及相关法律法规的约定。

- 4、若我方中标，将按招标文件要求和投标文件承诺，在合同签订后规定时间内完成全部交付内容，严格履行合同所有义务，提供优质的产品和服务。

- 5、我方承诺所提供的所有资质证明、业绩材料等均真实有效，若存在虚假信息，自愿承担一切法律责任，且甲方有权取消我方投标 / 中标资格。

投标人：（加盖公章）法定代表人 / 授权委托人：（签字或盖章）日期： 年 月 日

    - 三、法定代表人身份证明

姓名：______ 性别：______ 年龄：______ 职务：______系________________________（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（加盖公章）日期： 年 月 日（附：法定代表人身份证复印件正反面）

    - 四、授权委托书

致：武昌理工学院

本人______（姓名）系________________________（投标人名称）的法定代表人，现授权______（姓名）为我方授权委托人，以我方名义参加项目编号 WCLG202601292850027武昌理工学院单片机技术及应用实验室设备更新项目的投标、开标、评标、签约、履约等全部相关事宜，我方均予以认可并承担相应法律责任。

授权委托人无转委托权。

授权期限：自本委托书签署之日起至本项目投标有效期届满。

法定代表人：（签字或盖章）授权委托人：（签字）投标人：（加盖公章）

日期： 年 月 日（附：授权委托人身份证复印件正反面）

    - 五、资格证明材料清单

- 1、营业执照 / 事业单位法人证书复印件（加盖公章）；

- 2、近 3 年无重大违法经营记录的书面声明（格式自拟，加盖公章）；

- 3、近 3 年本科院校单片机实验室项目业绩材料（合同复印件加盖公章）；

- 4、技术团队资质证明（项目负责人简历、团队成员证书等，加盖公章）。

    - 六、技术响应文件

- 1、技术方案（针对实验箱及模块的技术方案）；

- 2、技术需求响应表（按招标文件第通用需求逐条响应，标注 “完全响应”/“响应”，加盖公章）；

- 3、硬件设备配置清单及详细参数（加盖公章）；

- 4、系统测试报告 / 性能证明材料（加盖公章）；

- 5、投标人认为需要提供的其他技术材料。

    - 七、商务响应文件

- 1、报价一览表（含硬件、服务分项报价及总报价，加盖公章）；

- 2、分项报价明细表（含产品名称、规格、数量、单价、总价、质保期，加盖公章）；

- 3、售后服务方案（含安装调试、人员培训、质保服务、应急保障、技术支持等，加盖公章）；

- 4、项目实施计划（含进度安排、人员配置、交付时间，加盖公章）；

- 5、商务条款响应表（按招标文件第四章主要条款逐条响应，标注 “完全响应”/“响应”，加盖公章）；

- 6、投标人认为需要提供的其他商务材料。